应急预案编号：AZ—00        应急预案版本号：20200600第0次修订

秦皇岛**建筑工程有限公司

建设工程施工生产安全事故应急预案

颁布施行日期：   2020年06月11日

秦皇岛**建筑工程有限公司安全（科）处

秦皇岛市**建筑工程有限公司

**安字（2020）第00号

关于印发《建设工程施工生产安全事故应急预案》的通知

公司所属各单位、各部门：

为加强建设工程安全生产，做好应急准备，确保及时有效地应对建设工程施工生产安全事故，最大限度的降低事故损失和影响，根据国家、省有关法律法规和《秦皇岛市政府突发公共事件总体应急预案》、《河北省建设工程生产安全事故应急救援预案》、《秦皇岛市人民政府建设工程事故应急预案》，依据《生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则》及其他上级有关部门的规定、要求等，结合本公司实际，编制了《建设工程施工生产安全事故应急救援预案》。

根据《生产安全事故应急条例》中华人民共和国国务院第708号《生产安全事故预案管理办法》，应急管理部关于修改《生产安全事故应急预案管理办法的决定》（应急管理部2号令）。本预案经过了专家评审，并在秦皇岛市住房和城乡建设局备案，属于本公司规范性、强制性文件。现印发给你们，请认真学习、落实职责，做好应急管理工作。公司各单位要根据本预案，结合自身特点，编制相应级别的应急预案和现场处置方案，并组织演练，提高应急处置能力。

各单位、各部门在执行过程中，发现本预案与实际不符或情况变化，请及时向公司安全科反馈，不得擅自变更。

《建设工程施工生产安全事故应急预案》附后

秦皇岛市****建筑工程工程有限公司

2020年00月 00日

目         次

批准发布令……………………………………………………………………… 1

1  总    则………………………………………………………………………1

- 1.1编制目的………………………………………………………………………1

1.2编制依据………………………………………………………………………1

1.3应急预案编制组织……………………………………………………………1

1.4适用范围………………………………………………………………………1

1.5应急预案体系…………………………………………………………………2

1.6应急工作原则…………………………………………………………………2

- 2  危险性分析……………………………………………………………………2

2.1公司概况………………………………………………………………………2

2.2危险源与风险分析………………………………………………………… 4

2.2.1施工场所危险源与风险分析………………………………………………4

2.2.2施工场所及周围地段危险源与风险分析……………………………… 5

2.3应急救援队伍、物资装备救援能力分析………………………………… 5

3组织机构及职责……………………………………………………………… 7

3.1应急组织体系……………………………………………………………… 7

3.2应急组织机构……………………………………………………………… 7

3.2.1应急救援领导小组 (应急指挥部)………………………………………8

3.2.2应急救援领导小组办公室……………………………………………… 8

3.2.3应急救援组……………………………………………………………… 8

3.3建设工程事故应急救援领导小组（应急指挥部）职责………………… 8

3.3.1应急救援领导小组（应急指挥部）职责……………………………… 8

3.3.2应急救援总指挥职责………………………………………………………9

3.3.3应急救援副总指挥职责………………………………………………… 9

3.3.4应急办职责……………………………………………………………… 9

3.3.5抢险救援组职责…………………………………………………………10

3.3.6安全保卫组职责…………………………………………………………10

3.3.7医疗救护组职责…………………………………………………………10

3.3.8后勤保障组职责…………………………………………………………10

3.3.9事故调查组职责…………………………………………………………10

3.3.10	技术组职责…………………………………………………………… 10

3.3.11善后处理组职责……………………………………………………… 11

3.3.12风险评估组职责……………………………………………………… 11

4预防与预警……………………………………………………………………11

4.1危险源监控…………………………………………………………………11

4.2预警行动…………………………………………………………………… 12

4.2.1  预警级别…………………………………………………………………12

4.2.1.1一般预警…………………………………………………………………12

4.2.1.2严重预警………………………………………………………………12

4.2.2预警的发布和解除………………………………………………………12

4.2.3预警响应…………………………………………………………………13

4.3 信息报告与处置………………………………………………………… 13

4.3.1信息报告与通告…………………………………………………………13

4.3.2信息上报…………………………………………………………………13

4.3.3信息传递…………………………………………………………………14

5应急响应………………………………………………………………………14

5.1响应分级……………………………………………………………………14

5.1.1二级响应启动标准（公司级救援响应）………………………………14

5.1.2一级响应启动标准（扩大救援响应）…………………………………14

5.1.3应急响应原则……………………………………………………………15

5.2响应程序……………………………………………………………………15

5.2.1二级响应程序……………………………………………………………15

5.2.2一级响应程序……………………………………………………………15

5.2.3响应程序流程图…………………………………………………………17

5.3应急结束……………………………………………………………………18

5.3.1事故情况上报事项………………………………………………………18

5.3.2需向事故调查处理小组移交的相关事项………………………………18

6信息发布………………………………………………………………………18

7后期处置………………………………………………………………………18

8保障措施………………………………………………………………………19

8.1通信与信息保障……………………………………………………………19

8.1.1应急工作相关联的单位、人员通信联系方式…………………………19

8.1.2各应急小组成员联系方式………………………………………………19

8.1.3信息通信系统及维护方案………………………………………………20

8.2应急队伍保障………………………………………………………………20

8.3应急物资装备保障…………………………………………………………20

8.4经费保障……………………………………………………………………22

8.5其他保障……………………………………………………………………22

9培训与演练……………………………………………………………………23

9.1培训…………………………………………………………………………23

9.2演练…………………………………………………………………………23

10奖惩………………………………………………………………………… 23

11附则………………………………………………………………………… 24

11.1其他本预案内提出，应界定的定义…………………………………… 24

11.1.1应急预案……………………………………………………………… 24

11.1.2应急准备……………………………………………………………… 24

11.1.3应急行动……………………………………………………………… 24

11.1.4应急救援……………………………………………………………… 24

11.1.5恢复…………………………………………………………………… 24

11.2应急预案备案…………………………………………………………… 24

11.3维护和更新……………………………………………………………… 24

11.4制定与解释……………………………………………………………… 25

11.5应急预案实施…………………………………………………………… 25

12附录………………………………………………………………………… 25

附录1生产安全事故报告表………………………………………………

附录2应急物资装备一览表………………………………………………

13附件………………………………………………………………………

附件A  深基坑施工安全事故应急预案…………………………………

附件B  高支模施工安全事故应急预案…………………………………

附件C  超高及悬挑脚手架施工安全事故………………………………

附件D  人员高空坠落安全事故应急预案………………………………

附件E  意外触电安全事故应急预案……………………………………

附件F  高空坠物打击安全事故应急预案………………………………

附件G  意外火灾安全事故应急预案……………………………………

附件 H  中毒安全事故应急预案…………………………………………

附件 I  有限空间安全事故应急预案……………………………………

附件 J  起重吊运安全事故应急预案……………………………………

(专项预案可根据本公司资质和作业性质编制)

秦皇岛市**建筑工程有限公司

《建设工程施工生产安全事故应急预案》

批准发布令

我公司根据国家有关法律、法规，编制了《建设工程施工生产安全事故应急预案》，现批准发布（预案编号：AZ-00，版本号：20200600第0版）自颁布之日起施行

批准人：（法人手签）

批准日期：  2020年06月00日（盖公章）

建设工程施工生产安全事故应急预案

1总则

1.1编制目的

为加强对施工生产安全事故的防范，指导应急反应行动按计划有序地进行，保证各种应急反应资源处于良好的备战状态，及时做好安全事故发生后的救援处置工作，防止因应急反应行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援，最大限度地减少事故损失，有效地避免或降低人员伤亡，帮助实现应急反应行动的快速、有序、高效，特制定本预案。

1.2编制依据

《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令 第十三号)

《生产安全事故应急条例》中华人民共和国国务院第708号

《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令 第393号)

《安全生产许可证条例》(中华人民共和国国务院令第397号)

《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)

《生产安全事故应急预案管理办法》

《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》应急管理部2号令

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）

《河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量事故应急预案》（冀建办工[2017]9号）

《秦皇岛市政府突发公共事件总体应急预案》（秦政字[2012]119号）

《秦皇岛市生产安全事故应急预案》（秦政办字[2017]135号）

秦皇岛市《生产安全事故应急预案管理办法》实施细则 （秦政办字〔2017〕25号）

《秦皇岛市建设工程事故应急预案》（秦政办字[2018]36号）

1.3应急预案编制组织：

公司成立应急预案编制小组，负责应急预案的编制、修订、更新、维护等工作。

组  长：（法人）

副组长：（安全生产负责人）

成  员：公司安全管理部门全体成员（详见附录1）

1.4适用范围

本预案适用于本公司施工生产区域和生产经营活动范围内所发生的一般事故等级及以上生产安全事故的应急救援。

1.5应急预案体系

本公司应急预案体系由公司综合应急救援预案、专项应急救援预案和项目部现场安全事故应急预案构成。见图表

应急预案体系

建设工程施工生产安全事故应急预案

公司级

项目级

综合应急预案

危险性较大工程专项应急预案

一般工程专项应急预案

现场处置方案

1.6应急工作原则

- 以人为本，注重防范，常抓不懈，警钟长鸣。

- 统一领导，分级负责，应对有序，职责明确。

- 快速反应，处置高效，减少事故损失。

2危险性分析

2.1公司概况

秦皇岛市**建筑工程有限公司，注册地址为秦皇岛市海港区***路**号，公司具有建筑总包0级资质，公司成立于0000年0月份，注册资本金0000万元。公司设有安全处（注意后面应一致）、经营管理处、技术质量处、财务处、材料设备处、工会、消防保卫科、综合办公室等部室，现有安全管理人员00名，其中，A类人员00人，B类人员00人，C类人员000人。下设项目部根据施工现场数量确定。

- 2.2危险源与风险分析

公司施工生产活动具有以下特点：建筑施工涉及面广，综合性强；建筑施工的条件差异较大，可变因素较多；生产周期长短不一，露天作业多、受自然气候条件影响大；立体交叉施工和高空、地下作业多；手工操作，劳动繁重，体力消耗大。由于这些特点，给施工生产带来了很多的不安全因素，容易发生生产安全事故，并可能殃及邻近作业人员，造成重大的人身伤亡事故和重大经济损失。因此，施工项目在施工过程中，可能包含若干个危险源。

从对周边设施和人员的影响来看，一个施工项目、特别是高层建设项目，应当作为一个危险源，进行风险性分析，并加以防范。根据以上情况，我公司的危险源主要存在以下两个方面：

- 2.2.1施工场所危险源与风险分析

| 序号 | 危险源 | 危险程度 | 事故诱因 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深基坑 | 坍塌导致重大人员伤亡 | 无专项方案或未按方案施工或遭遇暴雨等其它客观因素 | 严重 |
| 2 | 高支模工程 | 坍塌、坠落造成多人伤亡 | 方案未论证或不按方案施工 | 严重 |
| 3 | 超高及悬挑脚手架工程 | 坍塌、人员坠落造成严重伤亡事故 | 方案未论证或不按方案施工，搭设不规范、防护缺陷 | 严重 |
| 4 | 施工用电 | 触电伤害 | 违反施工用电规范、违章操作 | 严重 |
| 5 | 机械设备 | 机械伤害 | 缺少防护、违规操作 | 严重 |
| 6 | 金属焊接 | 火灾、爆炸 | 违规操作，防护措施不到位 | 一般 |
| 7 | 火灾 | 人员伤亡和财产损失 | 施工现场吸烟、焊接切割作业、违规动火、电器故障 | 严重 |
| 8 | 高处悬空作业 | 坠落伤亡事故 | 防护不到位、违章作业 | 严重 |
| 9 | 食物中毒 | 群体性中毒或疾病 | 卫生制度不落实、食品采购控制不严 | 一般 |
| 10 | 起重吊运 | 设备倾覆，物体打击 | 方案未论证或不按方案施工，违章作业 | 严重 |

说明：危险程度按建设部确定的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围作为严重等级，其他危险性较大的分部分项工程严重程度为一般。

- 2.2.2施工场所及周围地段危险源与风险分析

施工过程中，施工生产活动可能危害周围社区人员和设施的安全，主要危险与工程项目所在社区地址、工程类型、工序、施工装置等有关。主要危险有：

- 临街或居民聚集、居住区的工程深基坑、大型管沟的施工，因为支护、顶撑等设施失稳，坍塌，不但造成施工场所破坏，往往引起地面、周边建筑和城市运营重要设施的坍塌、爆炸与火灾等意外。

- 基坑开挖、人工挖孔桩等施工降水，造成周围建筑物因地基不均匀沉降而倾斜、开裂，倒塌等意外。

- 临街施工高层建筑或高度大于2米的临空（街）作业面，因无安全防护设施或不符合安全要求，造成外脚手架、滑模失稳等坠落物体（件）打击人员等意外。

- 在高压线下、沟边、崖边、河流边、强风口处、高墙下、切坡地段等设置办公区或生活区临建房屋，因高压放电、崩（坍）塌、滑坡、倾倒、泥石流等引致房倒屋塌，造成人员伤亡等意外。

2.3应急救援队伍、物资装备救援能力分析

公司应急救援指挥部根据本公司应急救援队伍（附录3）、物资装备（附录5）情况和发生事故严重程度启动相应应急响应程序。

应急救援队伍、物资装备救援能力分析

| 事故类型 | 事故严重程度 | 救援队伍能力要求 | 救援物资装备要求 | 结论 | 是否需要外援 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 触电 | 人员伤亡 | 医疗急救人员 | 担架、急救车辆 | 不满足 | 需 要 |
| 机械伤害 | 人员伤亡 | 医疗急救人员 | 止血药品、用具、担架、急救车辆等 | 不满足 | 需 要 |
| 面积较小建筑物火灾、爆炸 | 无人员伤亡 | 应急救援人员 | 消防器材、消防用具 | 不满足 | 需 要 |
| 大面积建筑物火灾、爆炸 | 人员伤亡、财产损失 | 应急救援人员专业救援人员 | 消防器材、用具、消防车、急救车辆 | 不满足 | 需 要 |
| 高处坠落 | 人员伤亡 | 医疗急救人员 | 担架、急救车辆 | 不满足 | 需 要 |
| 物体打击 | 人员伤亡 | 医疗急救人员 | 救援药品、用具、担架、急救车辆 | 不满足 | 需 要 |
| 脚手架小面积倒塌 | 人员伤亡 | 应急救援人员 | 救援设备、工具、应急药品、急救车辆 | 不满足 | 需 要 |
| 脚手架大面积倒塌 | 人员伤亡 | 应急救援人员专业救援人员 | 专业救援物资、装备 | 不满足 | 需 要 |
| 3m以下基坑坍塌 | 人员被埋 | 应急救援人员 | 铁锹等挖土工具、应急药品、应急车辆 | 不满足 | 需 要 |
| 3m以上基坑坍塌 | 人员被埋 | 应急救援人员、专业救援人员 | 挖掘机、推土机、专业救援设备、应急药品 | 不满足 | 需 要 |
| 模板支撑系统坍塌 | 未造成人员伤亡 | 应急救援人员 | 救援设备、运输车辆 | 不满足 | 需要 |
| 模板支撑系统坍塌 | 人员伤亡 | 应急救援人员、专业救援人员 | 专业救援设备、工具、应急药品、急救车辆 | 不满足 | 需 要 |
| 起重伤害 | 起重作业造成人员伤亡 | 应急救援人员 | 救援药品、用具、担架、急救车辆 | 不满足 | 需 要 |
| 起重伤害 | 起重设备倒塌、冒顶、塔吊折臂、人员伤亡 | 应急救援人员专业救援人员 | 专业救援设备、工具、应急药品、急救车辆 | 不满足 | 需 要 |
| 中暑 | 身体不适、呕吐、昏迷 | 医疗急救人员 | 救援药品、用具、担架、急救车辆 | 满 足 | 不需要 |
| 中毒 | 个别人员或群体性中毒、疾病 | 应急救援人员 | 救援药品、用具、担架、急救车辆 | 不满足 | 需 要 |

3组织机构及职责

3.1应急组织体系

公司应急救援领导小组

（应急救援指挥部）

公司应急救援办公室

公司应急救援小组

项目部应急救援小组

公司生产安全事故应急救援组织体系由公司和项目经理部组成。应急反应组织机构分为二级编制，公司设置应急预案实施的一级反应组织机构，项目部设置应急预案实施的二级应急反应组织机构。

3.2应急组织机构

3.2.1应急救援领导小组 (应急指挥部)

公司成立建设工程事故应急救援领导小组 (应急指挥部)，负责日常应急管理工作，当发生事故时即转为应急救援指挥部。

应急救援部总指挥(组长)： （法人）

应急救援部副总指挥(副组长)： 主管安全经理***

成员：各部门负责人及有关人员（详见附录2）

3.2.2应急救援领导小组（应急救援指挥部）办公室（以下简称应急办）

应急救援领导小组（应急救援指挥部）办公室（以下简称应急办）设在公司安全处，负责公司范围内生产安全事故应急救援的协调工作，安全处处长任应急办公室主任。

- 3.2.3应急救援组

应急指挥部下设八个应急救援组，组织机构如下：

应急救援组织机构图

公司应急救援指挥部

应急办

抢险救援组

安全保卫组

医疗救护组

后勤保障组

事故调查组

善后处理组

技术组

事故风险辨识评估组

组

3.3建设工程事故应急救援组织机构职责

3.3.1应急救援领导小组（应急指挥部）职责

- 研究制定、修订本公司应对建设工程事故的应采取的措施和指导意见。

- 负责组织、指挥和协调建设工程生产安全事故的应急救援工作。

- 分析总结本公司建设工程施工突发事故应对工作，制定工作规划和年度工作计划。

- 负责本指挥部所属应急抢险救援队伍的建设和管理。

- 承办上级应急组织和机构交办的其他事项。

3.3.2应急救援领导小组组长（总指挥）职责

- 负责组织、制定、修订、实施本公司的应急预案，分析紧急状态确定相应报警级别，根据相关危险类型、潜在后果、现有资源控制紧急情况的行动类型；

- 指挥、协调应急反应行动；与企业外部救援部门、组织和机构进行联络；

- 决策应急预案的启动和关闭；

- 通报外部机构，决定请求外部援助事项；

3.3.3应急救援领导小组副组长（副总指挥）职责

- 协助应急总指挥组织和指挥应急救援行动；

- 向应急总指挥提出采取的减缓事故后果行动的应急反应对策和建议；

- 保持与事故现场总指挥的直接联络和有关人员和部门的联系；

- 协调、组织和获取应急所需的其它资源，设备以支援现场的应急救援工作；

- 组织公司总部的相关技术和管理人员对施工场区生产过程各危险源进行风险评估；

- 定期检查各常设应急反应组织和部门的日常工作和应急反应准备状况；

- 根据各施工场区、加工厂的实际条件，努力与周边有条件的企业为在事故应急处理中共享资源、相互帮助、建立共同应急救援网络和制定应急救援协议。

- 当总指挥不能履职时，由其接替总指挥职责。

3.3.4应急办职责

① 负责公司日常应急管理工作。

② 组织协调公司生产安全事故二级响应的救援工作；启动一级响应（扩大救援响应）时，做好公司内部救援资源参与政府救援工作的协调工作。

③ 组织编制和管理公司的生产安全事故应急预案、专项预案。

④ 组织指导公司生产安全事故应急救援培训及演练。

⑤ 负责与公司外部其他应急救援机构之间协调联系，相互配合。

⑥ 承担领导小组交办的其他工作。

3.3.5抢险救援组职责

① 在指挥部的统一指挥下，实施抢险救援行动，尽最大努力抢救伤员；

② 及时向指挥部报告抢险进展情况，并确保救援行动的安全；

③ 当外部救援力量实施救援时，配合其行动。

3.3.6安全保卫组职责

- 负责划定事故现场的警戒区域及警戒；

- 负责现场车辆、人员疏导；

- 维持现场治安管理秩序；

3.3.7医疗救护组职责

- 负责现场伤员紧急救护；

- 随时观察和记录伤员伤情；

- 协助120和上级部门对伤员的抢救。

3.3.8后勤保障组职责

应急预案启动后，按应急总指挥的部署，及时快速地组织应急反应物资和其它有关资源送达指定的施工现场，并随时准备对事故现场进行其它增援，搞好后勤保障服务。

- 3.3.9事故调查组职责

- 保护事故现场；

- 对现场的有关实物资料进行取样封存；

- 调查了解事故发生的主要原因及相关人员的责任；

- 按“四不放过”的原则对相关人员提出处罚意见、总结事故教训。

3.3.10技术组职责

①从技术角度指导生产安全管理部门安全措施的落实和监控工作，努力减少和避免危险源的失控和事故发生；

②根据施工项目及加工区域的施工生产内容及特点，制订其可能出现而必须运用工程技术解决的应急反应方案，整理归档，为事故现场提供有效的工程技术服务做好技术储存；

③应急预案启动后，根据事故现场的特点，及时分析事故的技术方面的原因，提供科学的救援技术方案和技术支持。

④为应急救援提供详细的技术建议和防止次生灾害的措施，确保救援的科学性和有效性。

3.3.11善后处理组职责

① 做好伤亡人员及家属的稳定工作，确保事故发生后伤亡人员及家属的思想稳定工作，确保伤亡事故发生后不发生混乱和失控状况；

② 做好受伤人员医疗救护的跟踪工作，协调处理医疗救护单位的相关矛盾；

③ 与保险部门一起做好伤亡人员及财产损失的理赔工作；

④ 做好有关伤员及家属慰问工作。

3.3.12  事故风险辨识评估组职责

①对施工现场及加工厂等部位的施工生产过程的危险源进行科学的风险辨识、评估；

②指导生产安全部门安全措施的落实和监控工作，努力减少和避免危险源的失控和事故发生；

③完善危险源的风险资料信息，为应急反应的评估提供科学合理的、准确的依据；

④落实周边协议应急反应共享资源及应急反应最快捷有效的社会公共资源的报警联络方式，为应急反应提供及时的应急反应支援措施；

⑤确定各种可能发生事故的应急反应现场指挥中心位置以使应急反应及时启用；

⑥科学合理地制定应急反应物资器材、人力计划。

4  预防与预警

4.1  危险源监控

① 工程开工前认真编制施工组织设计和专项施工方案，制定出事故防控措施，并严格落实和执行审批程序。

② 在工程施工过程中，严格按照方案实施，严格执行现场危险性较大分部分项工程验收程序，落实监控措施。

③ 公司要加强现场巡视，对危险源进行辨识登记，掌握危险源的数量和分部状况，公司安全科定期实施监控检查，督促落实相应的预防控制措施。

④ 加强监督检查和日常巡查，现场安全员要对危险源防控措施进行动态监控，认真整改存在事故隐患和安全方面存在的问题，并做好监控记录。

⑤ 认真落实各项安全生产责任制、管理制度和操作规程，加强安全教育，加大检查和处罚力度，切实增强全员安全责任意识。

⑥ 淘汰落后的技术、工艺，适度提高工程施工安全设防标准，从而提升施工安全技术与管理水平，降低施工安全风险。

⑦制订和实施项目施工安全承诺，确保安全生产投入。

4.2  预警行动

4.2.1  预警级别

依据建设工程施工安全隐患可能造成的危害程度、发展情况的紧迫性和社会发布的预警信息等，分为一般和严重二个预警级别。

- 4.2.1.1  一般预警

当符合下列条件之一时可发布一般预警：

  - 有关部门发布大风、大雪、大雨、高温等恶劣天气蓝色和黄色预警时；

  - 日常隐患排查治理过程中发现典型的或带有普遍性的安全生产问题后；

  - 危险源监控发现异常时。

  - 本市发生一起较大建设工程施工突发事故时；

4.2.1.2  严重预警

当符合下列条件之一时可发布严重预警：

① 有关部门发布大风、大雪、大雨、高温等恶劣天气橙色、红色预警时；

② 本市发生一起重大建设工程施工突发事故时；

③建设工程重大危险源工程施工时，发现重大异常情况，有可能引发事故时。

4.2.2  预警的发布和解除

一般预警由公司安全科经主管安全副经理批准后发布和解除，严重预警由公司安全科经总经理批准后发布和解除。发布和解除形式有召开会议、电话通知等形式。

- 4.2.3  预警响应

按照建设工程事故的发生性质、可能造成的危害和影响范围，建设工程事故预警级别分为四级：Ⅰ级（特别严重）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较重）和Ⅳ级（一般），依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。

一般预警响应：（蓝色 黄色） 经副总指挥批准，启动应急响应，各成员单位按照职责分工，密切关注自然灾害、施工现场重大危险源动态，组织所有施工现场的安全排查，发现问题及时处置、及时报告。应急办与各有关单位保持通信联络畅通，做好抢险各项准备工作。

严重预警响应：（橙色 红色）在一般预警响应的基础上，经总指挥批准，启动应急响应，各有关单位密切关注施工现场重大危险源、隐患整改及自然灾害情况，各单位带班负责人要随时掌握情况，消除安全隐患。必要时调整施工时段或停止户外现场施工。应急队伍随时待命，接到事故报告后，立即进行抢险，通告市民避开有关工程，以确保人身安全。遇有危及人身安全的重大险情时，现场班组长和其他现场管理人员有权停止施工，组织人员撤离。

4.3  信息报告与处置

4.3.1  信息报告与通告

①公司应急救援组织设立24小时值班电话。手机：10000000000  ***

白    天：0335-0000000

夜    间：0335-0000000   10000000000

突发安全事故时，事故发现人员立即报告项目负责人，由项目负责人拨打值班电话报告事故情况或直接报告应急救援副总指挥和总指挥。应急值班人员接警后，立即将警情报告应急救援总指挥、副总指挥。

②为有效开展事故救援活动，现场项目负责人应在第一时间寻求社会救援力量。

火灾：项目负责人拨打119，向公安消防部门救援。

急救：项目负责人拨打120，向医疗急救中心救援。

③报告应包括以下内容：事故发生时间、类别、地点和相关设施；遇险人员人数；现场联系人姓名和电话等。

④当事故危及周边安全时，及时发布通告。

4.3.2  信息上报

① 事故信息应立即上报，上报采取逐级上报原则（遇有紧急情况，可越级上报），一般及以上事故由公司主要负责人按照国家规定，在1个小时内向事故发生地安全生产监督管理部门和建设行政主管部门进行报告。

② 信息上报内容包括：事故发生单位情况；事故发生的时间、地点、部位以及事故现场情况；初步掌握的人员伤亡（包括下落不明的人数）、直接经济损失等情况；可能造成的危害以及采取的措施；事故报告单位、报告人、批准人、报告时间及联系方式等。事故伤亡人数及直接经济损失情况发生变化的，应当及时续报或补报。

③ 书面报告格式见《建设系统企业职工伤亡事故快报表》见附录3。

4.3.3  信息传递

事故现场第一发现人员→现场项目负责人→应急值班电话或直接报告应急救援副总指挥和总指挥。

5  应急响应

5.1  响应分级

按事故的可控性、严重程度和影响范围，本预案应急响应级别原则上分为“一级（扩大救援响应）”和“二级（公司级救援响应）”两级。

响应标准如下（所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数）。

- 5.1.1  二级响应启动标准（公司级救援响应）

存在下列任意一种情况，且本公司有能力控制事态的，启动二级响应

① 事故后，有1人以上、3人以下被困的；

② 已经或可能导致3人以下死亡的；

③ 已经或可能导致10人以下中毒（重伤）的；

④ 已经或可能导致100万元以上-1000万元以下直接经济损失的。

5.1.2  一级响应启动标准（扩大救援响应）

存在下列任意一种情况，启动一级响应。

① 公司应急力量或资源不足，无力控制事态，需要上级增援的；

② 事故发生后，有3人以上被困的；

③ 已经或可能导致3人以上死亡的；

④ 已经或可能导致10人以上中毒（重伤）的；

⑤ 已经或可能导致1000万元以上直接经济损失的。

⑥ 公司应急指挥部决定的其它需要扩大应急相应的。

5.1.3   应急响应原则

根据事故的严重程度和影响范围，以及响应启动的标准，分级响应。

- 5.2  响应程序

应急响应的过程为接警、警情判断、应急启动、应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、事态控制、扩大应急、应急终止和后期处置等。

施工现场突发事故发生后，由现场应急总指挥根据事故情况，确定响应级别。需启动一级响应时，一级救援响应启动前，二级响应必须已经启动。

- 5.2.1  二级响应程序

① 突发安全事故时，事故发现人员立即报告项目负责人，项目负责人立即发布停工命令，组织人员撤离危险作业区域，并清点人数。同时拨打值班电话报告事故情况或直接报告应急救援副总指挥和总指挥。应急值班人员接警后，立即将警情报告应急救援总指挥、副总指挥。同时，现场项目负责人应在第一时间寻求社会救援力量，拨打120急救电话，遇火灾时还应立即拨打119救援。

② 应急救援总指挥、副总指挥接到事故报告后，符合本预案启动条件时，确定响应级别，立即启动本应急预案。各救援小组成员赶赴现场，应急救援总指挥和副总指挥收集分析事故初步情况，并做好上报工作。

③ 应急救援总指挥、副总指挥按本预案确定的基本原则和专家建议指挥救援工作。对事故影响范围内的非应急人员进行疏散，指挥各应急救援小组开展应急救援工作。

④ 事态得到控制后，应急救援总指挥宣布应急结束，安全布置应急恢复和应急发布有关工作。

⑤事故发生时，必须保护现场，对危险地区周边进行警戒封闭，按本预案营救、急救伤员和保护财产。如若发生特殊险情时，应急指挥部在充分考虑专家和有关方面意见的基础上，依法及时采取应急处置措施。

5.2.2   一级响应程序

① 应急救援总指挥、副总指挥接到事故报告后，认为符合一级响应启动标准时，或者当现场现有应急救援力量和资源不能满足抢救行动要求时，由应急救援总指挥及时向工程所在地建设行政主管部门报告，请求支援。

②上级应急增援力量到达前，各救援小组按照各自职责分工，积极进行救援工作，防止事故扩大，努力减少人员伤亡和财产损失。上级应急增援力量到达后，由现场副总指挥负责组织公司各应急救援小组与上级应急救援小组衔接。

③ 现场所有本公司应急人员和应急小组应服从上级应急救援指挥机构的指挥。遇有不同意见或特殊情况需要说明时，应通过本公司应急救援总指挥或副总指挥进行反映。

5.2.3响应程序流程图

事故发生

警情判断

信息反馈

报警

接警

启动预案

有关人员赶赴现场

紧急避险

应急行动

应急结束

应急恢复

现场抢救

医疗救护

信息传递

应急资源调配

信息发布

应急增援

扩大应急预案

现场清理

解除警戒

善后处理

事故调查

信息收集联络、上报

人员撤离、疏散

应急指挥

事态控制

一级响应

否

同时启动二级响应

二级响应

无关人员

相关人员

否

是

5.3应急结束

当事故现场得以控制，受灾人员全部安全撤离，导致次生、衍生事故隐患已消除时，按照“谁启动，谁终止”的原则，经公司应急救援指挥部批准后，应急救援总指挥下达应急终止命令，宣布应急结束。

应急救援预案实施结束后，应采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场和物证，经有关部门认可后方可恢复施工生产。

对应急救援预案实施的全过程，应认真科学地作出总结，完善应急救援预案中的不足和缺陷，为今后的预案建立、制定、修改提供经验和完善的依据。

应急结束后，将事故情况上报；向事故调查处理小组移交所需要有关情况及文件；写出事故应急工作总结报告。

- 5.3.1事故情况上报事项

① 发生事故工程基本情况；

② 事故发生经过和事故救援情况；

③ 事故造成的人员伤亡和直接经济损失；

④ 事故发生的原因和事故性质；

⑤ 事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；

⑥ 事故防范和整改措施。

5.3.2需向事故调查处理小组移交的相关事项

① 事故报告过程情况；

② 事故发生前和救援过程中有关的影像资料；

③ 事故初步上报情况及报告内容。

6  信息发布

事故发生后，应由应急救援副总指挥代表应急领导小组，向建设行政主管部门报告事故调查和处理信息。

7  后期处置

经事故调查报告批复后，应根据事故调查报告认真落实“四不放过”原则，积极落实防范措施，在公司范围内进行全员安全生产教育，对事故责任人严肃处理。

立即进行生产秩序恢复前的污染物处理、必须设备设施的抢修、人员情绪的安抚及抢救过程应急能力评估，必要时应对应急预案进行修订，以确保应急预案的操作可行性。

善后处理组依据国家有关规定，做好伤亡人员善后赔偿工作。

8保障措施

8.1通信与信息保障

（1）应急救援相关人员24小时开机。  手机：10000000000

（2）单位通信情况：白天：0335-0000000    夜间：10000000000

- 8.1.1应急工作相关联的单位、人员通信联系方式

应急工作相关联的单位通信联系方式：

市住房和城乡建设局值班电话：3063810

- 8.1.2应急救援指挥部成员及各应急小组成员联系方式

应急救援指挥部及救援小组成员联系电话一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 电话 | 手机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 总指挥 |  |  |  |
| 2 |  | 副总指挥 |  |  |  |
| 3 |  | 抢险救援组组长 |  |  |  |
| 4 |  | 抢险救援组组员 |  |  |  |
| 5 |  | 抢险救援组组员 |  |  |  |
| 6 |  | 抢险救援组组员 |  |  |  |
| 7 |  | 安全保卫组组长 |  |  |  |
| 8 |  | 安全保卫组组员 |  |  |  |
| 9 |  | 后勤保障组组长 |  |  |  |
| 10 |  | 后勤保障组组员 |  |  |  |
| 11 |  | 医疗救护组组长 |  |  |  |
| 12 |  | 医疗救护组组员 |  |  |  |
| 13 |  | 善后处理组组长 |  |  |  |
| 14 |  | 善后处理组组员 |  |  |  |
| 15 |  | 事故调查组组长 |  |  |  |
| 16 |  | 事故调查组组员 |  |  |  |
| 17 |  | 技术组组长 |  |  |  |
| 18 |  | 技术组组员 |  |  |  |

8.1.3信息通信系统及维护方案

后勤保障组负责定期维护上述联系方式，遇有电话变更，及时更新，确保联络畅通。

- 8.2应急队伍保障

公司级应急救援队伍名单及联系方式

组  长：

副组长：

成  员：

（公司应急救援队伍不少于15人）

公司设立应急救援领导小组。公司经理担任组长，主管安全副经理担任副组长，其他有关人员担任救援组成员，服从公司应急救援指挥部的领导和调度。

每个在建工程项目部必须建立一支现场自救队，组长由项目经理担任，成员由项目部安全管理人员组织骨干施工人员组成，由公司应急救援领导小组负责领导，定期进行培训和演练。

- 8.3应急物资装备保障

公司所属各基层单位根据施工生产的性质、特点以及应急救援工作的实际需要有针对性、有选择地配备应急救援器材、设备，并对应急救援器材、设备进行经常性的维护、保养。

应急物资装备一览表

| 序号 | 名称 | 类型 | 数量 | 存放位置 | 管理责任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒精 | 常备消毒药品 | 20 |  | （双人） | （双号） |
| 2 | 紫药水 | 常备消毒药品 | 40 |  |  |  |
| 3 | 创可贴 | 常备急救物品 | 50 |  |  |  |
| 4 | 绷带 | 常备急救物品 | 15 |  |  |  |
| 5 | 无菌敷料 | 常备急救物品 | 15 |  |  |  |
| 6 | 藿香正气水 | 常备急救器材 | 30 |  |  |  |
| 7 | 常用小夹板 | 常备急救器材 | 10 |  |  |  |
| 8 | 担架 | 常备急救器材 | 3 |  |  |  |
| 9 | 止血带 | 常备急救器材 | 10 |  |  |  |
| 10 | 氧气袋 | 常备急救器材 | 5 |  |  |  |
| 11 | 铁锹 | 抢险工具 | 20 |  |  |  |
| 12 | 撬棍 | 抢险工具 | 20 |  |  |  |
| 13 | 气割工具 | 抢险工具 | 10 |  |  |  |
| 14 | 小型金属切割机 | 抢险工具 | 10 |  |  |  |
| 15 | 灭火器 | 消防器材 | 10 |  |  |  |
| 16 | 消防桶 | 消防器材 | 15 |  |  |  |
| 17 | 安全帽 | 应急器材 | 30 |  |  |  |
| 18 | 安全带 | 应急器材 | 25 |  |  |  |
| 19 | 防毒面具 | 应急器材 | 10 |  |  |  |
| 20 | 应急灯 | 应急器材 | 15 |  |  |  |
| 21 | 对讲机 | 应急器材 | 15 |  |  |  |
| 22 | 架子管 | 应急器材 | 200 |  |  |  |
| 23 | 电焊机 | 应急器材 | 3 |  |  |  |
| 24 | 水泵 | 应急器材 | 8 |  |  |  |
| 25 | 普通轿车 | 应急设备 | 4 |  |  |  |
| 26 | 汽车吊 | 应急设备 | 1 |  |  |  |
| 27 | 装载机 | 应急设备 | 1 |  |  |  |
| 30 | 钢板桩（拉森桩） | 应急器材 | 20 |  |  |  |
| 31 | 破拆工具（千斤顶） | 应急器材 | 5 |  |  |  |
| 32 | 通风设备 | 应急器材 | 2 |  |  |  |

8.4经费保障

公司按照国家有关规定每年提取一定的费用，作为安全生产专项资金，本资金由公司总经理筹措，财务部设专人保管。应急救援所需款项由专项资金支出。

使用范围：用于事故应急救援。

数额：20-50万元人民币（按企业资质等级设立专项帐户）

8.5其他保障

① 应急领导小组日常备用一辆应急响应车辆，司机电话24小时保持通信畅通，一旦应急预案启动，可迅速通知到位。

② 安全保卫组应常备用于应急突发事故的警戒带，一旦发生突发事故，立即在事故现场做治安警戒使用。

③ 项目部卫生室要备有医疗急救用品。

④ 项目部安全负责人应每周对施工现场的消防器材和应急用锹、镐、撬棍等进行检查、保养、维护。定期更换灭火器，保证消防设备设施的有效使用，保持消防器材应急使用及安全通道畅通。

⑤ 应急组织机构的全体成员，应树立“接到报警就是命令”的观点，树立“以人为本”的思想，勇敢、科学、冷静应对事故，不能盲目抢救。遇到有毒有害物资或有其它潜在危险时，必须有防范措施或请专业队伍进行抢险工作。

9培训与演练

- 9.1培训

① 公司应急救援领导小组办公室及各基层单位年初制定应急预案培训计划，培训内容为针对易发生事故类型，进行应急救援相关知识培训，并做好培训记录，每年上半年培训一次。各项目部在工程开工时编制培训计划，开工一个月内进行一次应急救援知识培训。

② 培训形式包括：应急救援知识辅导、有奖知识问答、救援设备现场操作、自救常识演练等。

③ 要求每名职工有自我保护意识，掌握突发事故后各类自救常识，会正确使用灭火器等一般应急器材。

9.2演练

公司每年组织两次应急演练，其中一次为现场模拟突发事故安全应急演练，一次为桌面应急演练，检验指挥系统、现场抢救、疏散、救援响应能力。

演练结束后对演练进行评估及总结，及时修正及拟补应急预案的缺陷，不断完善事故应急预案。并将演练评估报告在10个工作日内报市住建局。

- 10奖惩

在应急救援工作中有下列表现之一的依据有关规定给予奖励：

  - 在抢险救灾过程中，表现勇敢、机智、成绩突出人员。

  - 防止或抢救事故灾难有功，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的。

  - 对救援工作提出重大建议，实施效果显著的。

  - 有其他特殊贡献的。

在应急救援工作中有下列表现之一的，依据有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果，给予处罚

① 不按照规定制定事故应急预案，拒绝履行应急准备义务的。

② 拒不执行生产安全重大事故应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急相应时临阵逃脱的。

③ 不按照规定报告事故真实情况的。

④ 其他危害应急工作的行为。

11附则

11.1其他本预案内提出，应界定的定义

11.1.1应急预案

针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

- 11.1.2应急准备

针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

- 11.1.3应急行动

事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

- 11.1.4应急救援

在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

- 11.1.5恢复

事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

- 11.2应急预案备案

本预案报总经理审阅批准后实施，安全处留存。同时上报市住建局备案。

- 11.3维护和更新

应急办负责本预案的管理、修订和更新。当具有下列情况时及时对预案进行更新并依据《河北省生产安全事故应急预案管理办法实施细则》规定的程序履行对预案的内部审核、专家评审及备案、上报手续。

- 依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化；

- 应急指挥机构及其职责发生调整的；

- 安全生产面临的风险发生重大变化的；

- 重要应急资源发生重大变化的；

- 在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；

- 编制单位认为应当修订的其他情况。

11.4制定与解释

本预案由秦皇岛**建筑工程有限公司安全处制定，并由安全处负责解释。各专项应急救援预案由公司有关部门和各项目部组织制定，各项目部也必须针对本项目的施工生产特点制定相应的应急救援预案。

- 11.5应急预案实施

本预案自发布之日起实施.

- 12附录

附录：建筑施工生产安全事故报告表

附录：建筑施工生产安全事故报告表

| 事故发生的时间 |  |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生的地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生的企业（包括总、分包企业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  | 经济性质 |  | 资质等级 |  |  | 直接主管部门 |  |  | 业 别 |
| 总包： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故伤亡人员 其中：死亡 人，重伤 人，轻伤 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 伤亡程度 |  |  | 用工形式 |  | 工 种 |  | 级别 | 性别 | 年龄 | 事故类别 |
| 事故的简要经过及原因初步分析（必须说明在从事何种工作时发生的事故，事故发生在现场或工程的部位及起因） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生后采取的措施及事故控制的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告单位 |  |  |  |  |  |  | 报告时间 |  |  |  |  |

13  附件

此附件包含的专项应急预案是按照建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（2018年住建部令第37号）和31号文件、《河北省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分工程安全管理实施细则》中介定的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围编制。

附件A  深基坑施工安全事故应急预案

附件B  高支模施工安全事故应急预案

附件 C  超高及悬挑脚手架施工安全事故应急预案

附件 D  高处坠落及物体打击安全事故应急预案

附件 E  机械伤害安全事故应急预案

附件 F  触电安全事故应急预案

附件 G  火灾爆炸安全事故应急预案

附件 H  中毒安全事故应急预案

附件 I  有限空间安全事故应急预案

附件 J  起重吊运安全事故应急预案

附件A

深基坑施工安全事故应急预案

- 1 事故类型和危险程度分析

深基坑是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，或开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。在施工过程中，因无专项方案或未按方案施工或因地质因素、强降水等灾害性天气，导致坍塌、滑坡等生产安全事故，造成重大人员伤亡、支护设施的损毁等。按照建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（2018年住建部令第37号）文件、31号文件，组织专家论证后并经企业技术负责人和总监理工程师签字后实施。

- 2 应急处置原则

为保证职工生命及财产安全，当发生事故时，本着“统一指挥、自救为主、分工负责、积极应对”的原则，以最快速度实施有序、高效的救援，使人员得到救助、事故得到控制，减少人员伤亡、降低财产损失。

- 3  组织机构及职责

3.1应急组织体系

见综合预案3.1应急组织体系

3.2应急组织成员日常及应急状态下的工作职责

3.2.1应急救援领导小组组长（总指挥）职责

见综合预案3.3.2

- 3.2.2应急救援领导小组副组长（副总指挥）职责

见综合预案3.3.3

- 3.2.3应急救援领导小组其他成员职责

①参与企业应急预案编制、维护更新管理工作，当好组长的参谋。

②负责宣传国家有关应急预案工作的法律法规和公司有关应急管理的要求和规定。

③服从应急救援领导小组和应急指挥部的领导、调动。

④参加公司组织的应急救援培训及演练活动。

⑤完成其他与应急救援相关的工作。

4 预防与预警

4.1危险源监控

对深基坑采用目测的办法，每天派专人进行不少于两次的观察边坡有无裂纹、塌方等情况，在深基坑开挖时要用测量工具检测放坡比例是否符合方案要求，监测、监控时发现异常情况及时向现场技术负责人汇报。

- 4.2预警发布方式和条件

当符合下列条件之一时，现场负责人利用对讲设备、电话、扩音设备或呼喊等方式发布预警：

①有关部门发布强降雨预警时；

②危险源监控发现如边坡出现裂缝并有扩大趋势、地下水突然上涨等异常情况时。

③实际施工地质条件与地质勘查资料差异过大时；

5信息报告程序

- 5.1 信息报告

24小时应急职守电话：

- 5.2信息报告方式、要求与处置流程

见综合预案4.3

6 应急响应

6.1响应分级

见综合预案4.3

- 6.2响应程序

见综合预案5.2

- 6.3处置措施

- 6.3.1 深基坑技术性预防和管理措施

① 在土方开挖前根据现场地形、地貌、水文、地质、地下埋设物、地上障碍物、临近建筑以及水电供应、运输道路情况编制专项施工方案（降水、基坑支护、土方开挖），并经单位技术负责人审批和监理工程师签字同意，作为施工的指导性文件。施工中严格执行审批后的施工方案。未经审批签字的方案不得用于指导施工。如有改变必须重新审批。

② 在深基坑开挖的全过程中专职安全管理人员必须进行现场监督。

③ 在深基坑降水、土方开挖、基坑支护进行前，项目部技术负责人必须对作业班组和作业人员进行详细的安全技术交底，并由双方签字。

④施工现场的项目经理和专职安全员是工程安全直接负责人，必须对深基坑施工实施有效的监控，确保深基坑工程的施工安全。

6.3.2坍塌事故应急处置措施

①现场作业人员发现坍塌事故后，立即报告项目负责人或其他现场管理人员。

② 现场管理人员接到坍塌事故报告后，迅速赶到事故现场，判明事故严重程度，查明险情，人员伤亡情况等，如有人员伤亡或人员被埋情况，立即组织抢救，同时上报公司应急救援指挥部。如有必要立即拨打120急救电话，请求救援，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

③ 公司应急指挥部成员接到报警后，立即报告应急救援总指挥或副总指挥，由应急救援指挥部（应急救援领导小组）决定是否启动应急响应程序。

④ 现场负责人组织人员尽快消除重物压迫，减少伤员挤压综合症发生，挖掘被掩埋伤员及时脱离危险区。

⑤ 现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤部位，受伤程度等第一手资料。

⑥ 在没有人员受伤的情况下，现场负责人应根据实际情况研究补救措施，在确保人员生命安全的前提下，组织恢复正常施工秩序。

⑦ 加强基坑排水、降水措施；迅速运走边坡弃土、材料机械设备等重物；加强基坑支护，对边坡薄弱环节进行加固处理；削去部分坡体，减少边坡坡度。

- 7应急物资与装备保障

见综合预案8.3

附件B

高支模施工安全事故应急预案

- 1 事故类型和危险程度分析

高支模工程是指搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上，或用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上的施工作业，在施工过程中，因无专项方案或未按方案施工，可能导致坍塌、坠落等生产安全事故，造成重大人员伤亡和财产损失。按照建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（2018年住建部令第37号）文件、31文件，组织专家论证后并经企业技术负责人和总监理工程师签字后实施。

- 2 应急处置原则

为保证职工生命及财产安全，当发生事故时，本着“统一指挥、自救为主、分工负责、积极应对”的原则，以最快速度实施有序、高效的救援，使人员得到救助、事故得到控制，减少人员伤亡、降低财产损失。

3  组织机构及职责

3.1应急组织体系

见综合预案3.1应急组织体系

3.2应急组织成员日常及应急状态下的工作职责

3.2.1应急救援领导小组组长（总指挥）职责

见综合预案3.3.2

- 3.2.2应急救援领导小组副组长（副总指挥）职责

见综合预案3.3.3

- 3.2.3应急救援领导小组其他成员职责

①参与企业应急预案编制、维护更新管理工作，当好组长的参谋。

②负责宣传国家有关应急预案工作的法律法规和公司有关应急管理的要求和规定。

③服从应急救援领导小组和应急指挥部的领导、调动。

④参加公司组织的应急救援培训及演练活动。

⑤完成其他与应急救援相关的工作。

4 预防与预警

4.1危险源监控

对于高支模工程，在施工中，测量模板支撑立柱间距是否符合方案要求，立柱纵横向支撑是否按规定设置，拉接是否牢固，并同时观察扣件是否完好，是否符合要求。

- 4.2预警发布方式和条件

当符合下列条件之一时，现场负责人利用对讲设备、电话、扩音设备或呼喊等方式发布预警：

① 发现模板支撑系统与专项方案不符，并明显感觉支撑系统稳定性不能满足施工荷载要求时；

② 在浇筑混凝土时，当观测到支撑体系出现异常情况时。

③ 在浇筑工程中发现局部模板出现塌陷或支撑系统倾斜等现象时；

5信息报告程序

5.1 信息报告

24小时应急职守电话：

- 5.2信息报告方式、要求与处置流程

见综合预案4.3

6 应急响应

6.1响应分级

见综合预案5.1

- 6.2响应程序

见综合预案5.2

6.3处置措施

6.3.1高支模工程技术性预防和管理措施

① 模板工程在进行施工前必须经过详细的计算，由技术负责人审批签字后方可实施。在计算过程中必须以荷载最不利组合为计算基础。对各构件的抗弯、抗剪、挠度、特别是较长的受压构件的长细比、地基的承载力均应进行计算。

② 支设模板所用的各种材料、配件必须为合格产品，出厂质量证明文件必须齐全、可靠。不合格产品一律不准用在施工当中，已进场的坚决予以退场。

③ 对操作工人进行技术交底，严格按计算书中的数据进行支设。不允许随意调整系统内各构件的间距、位置。

④ 对于直接支设在基土上时，基土必须夯实。与基土直接接触的构件必须加设垫板。在浇注混凝土前密切注意天气情况，遇雨天应采取排水措施。

⑤ 安装、拆除模板前，必须进行安全技术交底。安装、拆除作业过程中保护措施要齐备。进行高空作业时要有防坠落措施。

⑥ 拆除模板必须履行拆模审批手续，混凝土强度达到允许值后方可拆除，严禁随意乱拆。拆除前必须将作业面封闭，禁止他人出入，拆除必须按照技术交底进行，严禁野蛮施工。

⑦ 高处、复杂结构模板的拆除，应有专人指挥和切实的安全措施，并在下面标出工作区，严禁非操作人员进入作业区。

⑧ 作业过程中任何物件不得随意抛扔，防止坠落伤人。

⑨ 大风、大雨、大雪天不得进行作业。

6.3.2坍塌、坠落事故应急处置措施

① 坍塌、坠落事故发生后，现场作业人员立即报告项目负责人或其他管理人员。

② 现场管理人员接到事故报告后，迅速赶到事故现场，判明事故严重程度，查明险情，人员伤亡情况等，如有人员伤亡或人员被埋情况，立即组织抢救，同时上报公司应急救援指挥部。如有必要立即拨打120急救电话，请求救援，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

③ 公司应急指挥部成员接到报警后，立即报告应急救援总指挥或副总指挥，由应急救援指挥部（应急救援领导小组）决定是否启动应急响应程序。

④ 现场负责人组织人员对被埋人员尽快解除重物压迫，减少伤员挤压综合症发生，挖掘被掩埋伤员及时脱离危险区，对坠落受伤人员立即进行现场救护。

⑤ 现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤部位，受伤程度等第一手资料。

7应急物资与装备保障

见综合预案8.3

附件C

超高及悬挑脚手架施工安全事故应急预案

- 1 事故类型和危险程度分析

超高及悬挑脚手架是指搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架，架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。在工程施工过程中，因搭设不规范或防护缺陷等原因，造成坍塌、人员坠落等严重伤亡事故。按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（2018年住建部令第37号）文件、31号文件，组织专家论证后并经企业技术负责人和总监理工程师签字后实施。

- 2 应急处置原则

为保证职工生命及财产安全，当发生事故时，本着“统一指挥、自救为主、分工负责、积极应对”的原则，以最快速度实施有序、高效的救援，使人员得到救助、事故得到控制，减少人员伤亡、降低财产损失。

3  组织机构及职责

3.1应急组织体系

见综合预案3.1应急组织体系

3.2应急组织成员日常及应急状态下的工作职责

3.2.1应急救援领导小组组长（总指挥）职责

见综合预案3.3.2

- 3.2.2应急救援领导小组副组长（副总指挥）职责

见综合预案3.3.3

- 3.2.3应急救援领导小组其他成员职责

①参与企业应急预案编制、维护更新管理工作，当好组长的参谋。

②负责宣传国家有关应急预案工作的法律法规和公司有关应急管理的要求和规定。

③服从应急救援领导小组和应急指挥部的领导、调动。

④参加公司组织的应急救援培训及演练活动。

⑤完成其他与应急救援相关的工作。

4 预防与预警

4.1危险源监控

对于超高脚手架和悬挑脚手架要在搭设前检查基础是否夯实，悬挑工字钢及预埋件是否符合安全技术要求。项目安全员经常检查脚手架拉结点是否牢固，拉结点数量是否符合方案要求，作业人员是否按操作规程作业，如发现违章作业或其它异常情况及时向现场技术负责人报告。

- 4.2预警发布方式和条件

当符合下列条件之一时，现场负责人利用对讲设备、电话、扩音设备或呼喊等方式发布预警：

① 在超高脚手架和悬挑脚手架搭设作业过程中，如遇强风、暴雨等恶劣天气时；

② 当检查或使用过程中发现脚手架有明显变形、倾斜等情形时。

③ 当脚手架受到起重吊装物体撞击，导致架体严重变形时；

5信息报告程序

5.1 信息报告

24小时应急职守电话：

- 5.2信息报告方式、要求与处置流程

见综合预案4.3

6 应急响应

6.1响应分级

见综合预案5.1

- 6.2响应程序

见综合预案5.2

- 6.3处置措施

6.3.1超高及悬挑脚手架工程技术性预防和管理措施

① 脚手架搭设人员必须持有有效证件，方可上岗作业。

② 搭设脚手架人员必须戴好安全帽，系安全带，穿防滑鞋。

③ 对脚手架的构配件质量，应按规范要求进行检查验收，合格后方可使用。

④ 经常检查脚手架作业层上的施工荷载情况，不得发生超载和将模板支架等固定在脚手架上。

⑤ 当出现六级及以上大风和浓雾、大雨、大雪等恶劣天气时，必须立即停止脚手架搭拆作业。雨、雪后上架作业，应有防滑措施，并应及时扫除积雪。

⑥ 在脚手架使用期间，严禁拆除主节点处的纵横向水平杆、纵横向扫地杆和连墙件。

⑦ 不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业，否则必须采取安全防护措施。

⑧ 脚手架在使用中，应经常检查地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空，扣件螺栓是否松动，安全防护措施是否到位等。

⑨ 搭设悬挑脚手架时，悬挑梁和悬挑梁的固定必须符合方案要求。

⑩ 在脚手架上进行电气焊作业时，必须有防火措施和专人看守。

临街搭设脚手架时，外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

搭设脚手架时，应设围栏和警戒标志。并派专人把守，严禁非操作人员入内。

- 6.3.2超高脚手架失稳倒塌应急处置措施

① 迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、脚手架损坏的程度、人员伤亡情况等，以根据不同情况进行处置。

② 划出事故特定区域，非救援人员未经允许不得进入特定区域。迅速核实脚手架上作业人数，如有人员被坍塌的脚手架压在下面，要立即采取可靠措施加固周围，然后拆除或切割压住伤者的杆件，将伤员移出。如脚手架太重可用吊车将架体缓缓抬起，以便救人。如无人员伤亡，立即实施脚手架加固或拆除等处理措施。以上行动须由有经验的安全员和架子工长统一安排。

7应急物资与装备保障

见综合预案8.3

## 附件D

## 高处坠落及物体打击安全事故应急预案

1 事故类型和危险程度分析

在施工过程中，可能发生高处坠落事故主要体现在脚手架扣件质量低劣造成架体倒塌、高处作业人员没有正确使用安全“三宝”、“四口”安全防护不严、安全管理检查不到位、雨雪天后高处作业没有防滑措施等。事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。

2 应急处置原则

为保证职工生命及财产安全，当发生事故时，本着“统一指挥、自救为主、分工负责、积极应对”的原则，以最快速度实施有序、高效的救援，使人员得到救助、事故得到控制，减少人员伤亡、降低财产损失。

3  组织机构及职责

3.1应急组织体系

见综合预案3.1应急组织体系

3.2应急组织成员日常及应急状态下的工作职责

3.2.1应急救援领导小组组长（总指挥）职责

见综合预案3.3.2

3.2.2应急救援领导小组副组长（副总指挥）职责

见综合预案3.3.3

3.2.3应急救援领导小组其他成员职责

①参与企业应急预案的编制、维护更新管理工作，当好组长的参谋。

②负责宣传国家有关应急预案工作的法律、法规和公司有关应急管理的要求和规定。

③服从应急救援领导小组和应急指挥部的领导、调动。

④参加公司组织的应急救援培训及演练活动。

⑤完成其他与应急救援相关的工作。

4 预防与预警

4.1危险源监控

按照有关要求，危险性较大分部分项工程必须编制专项施工方案，严格按照方案实施，在施工中认真落实技术交底和分部分项工程验收制度，同时，系统辩识施工现场存在的危险源，对危险设备和危险区域予以明显标识，采取定期检查和不定期巡查相结合的方法，全面加强危险源监控

①认真贯彻执行有关安全操作规程，严禁架上嘻戏、打闹、洒后上岗和从高处向下抛掷 物块，以避免造成高处坠落和物体打击。

②凡在距地2m以上的高空作业必须设置有效可靠的防护设施，防止高处坠落和物体打击。

③使用的吊装设备配备齐全有效限位装置。在运行前，要对超高限位、制动装置、断绳保险等安全设施进行检查。吊钩要有保险装置。

④脚手架外侧边缘用密目式安全网封闭。搭设脚手架必须编制施工方案和技术措施，操作层的跳板必须满铺，并设置踢脚板和防护栏杆或安全立网。在搭设脚手架前，须向工人作较为详细的交底

4.2预警发布方式和条件

突发预警时，现场负责人利用对讲设备、电话、扩音设备或呼喊等方式发布预警：

突发安全事故时，事故发现人员立即报告现场负责人，由现场负责人拨打值班电话报告事故情况或直接报告应急救援副总指挥和总指挥。应急值班人员接警后，立即将警情报告应急救援总指挥、副总指挥。应急救援总指挥、副总指挥事故报告后，符合本预案启动条件时，立即向应急值班人员发出启动本预案的指令；应急值班人员接到启动应急预案命令后，立即向各救援小组成员下达赶赴现场指令。

5信息报告程序

5.1 信息报告

24小时应急职守电话0335-3030560

5.2信息报告方式、要求与处置流程

见综合预案4.3

6 应急响应

6.1响应分级

见综合预案5.1

6.2响应程序

见综合预案5.2

6.3处置措施

6.3.1高处坠落及物体打击事故预防监控措施

①认真贯彻执行有关安全操作规程，严禁架上嘻戏、打闹、洒后上岗和从高处向下抛掷 物块，以避免造成高处坠落和物体打击。

②凡在距地2m以上的高空作业必须设置有效可靠的防护设施，防止高处坠落和物体打击。

③使用的吊装设备配备齐全有效限位装置。在运行前，要对超高限位、制动装置、断绳保险等安全设施进行检查。吊钩要有保险装置。

④脚手架外侧边缘用密目式安全网封闭。搭设脚手架必须编制施工方案和技术措施，操作层的跳板必须满铺，并设置踢脚板和防护栏杆或安全立网。在搭设脚手架前，须向工人作较为详细的交底

6.3.2高处坠落及物体打击事故处置措施

①迅速将伤员脱离危险地带，移至安全地带。

②项目经理立即拨打120向当地急救中心取得联系（医院在附近的直接送往医院），应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话，并派人到路口接应。同时立即向应急救援指挥部报告。

③技术组相关负责人立即到达现场，首先查明险情，确定是否还有危险源。与应急救援相关人员商定初步救援方案，并向应急总指挥、副总指挥汇报，经总指挥汇报批准后，现场组织实施。

④现场救援。

⑤记录伤情，现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制，受伤部位，受伤程度等第一手资料。

①迅速将伤员脱离危险地带，移至安全地带。

②项目经理立即拨打120向当地急救中心取得联系（医院在附近的直接送往医院），应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话，并派人到路口接应。同时立即向应急救援指挥部报告。

③技术组相关负责人立即到达现场，首先查明险情，确定是否还有危险源。与应急救援相关人员商定初步救援方案，并向应急总指挥、副总指挥汇报，经总指挥汇报批准后，现场组织实施。

④现场救援。

⑤记录伤情，现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制，受伤部位，受伤程度等第一手资料。

7应急物资与装备保障

见综合预案8.3

附件E

机械伤害安全事故应急预案

1 事故类型和危险程度分析

在施工过程中，可能发生机械伤害事故主要体现在机械设备防护不到位、工作人员操作不当、安全管理检查不到位。事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。

2 应急处置原则

为保证职工生命及财产安全，当发生事故时，本着“统一指挥、自救为主、分工负责、积极应对”的原则，以最快速度实施有序、高效的救援，使人员得到救助、事故得到控制，减少人员伤亡、降低财产损失。

3  组织机构及职责

3.1应急组织体系

见综合预案3.1应急组织体系

3.2应急组织成员日常及应急状态下的工作职责

3.2.1应急救援领导小组组长（总指挥）职责

见综合预案3.3.2

3.2.2应急救援领导小组副组长（副总指挥）职责

见综合预案3.3.3

3.2.3应急救援领导小组其他成员职责

①参与企业应急预案的编制、维护更新管理工作，当好组长的参谋。

②负责宣传国家有关应急预案工作的法律、法规和公司有关应急管理的要求和规定。

③服从应急救援领导小组和应急指挥部的领导、调动。

④参加公司组织的应急救援培训及演练活动。

⑤完成其他与应急救援相关的工作。

4 预防与预警

4.1危险源监控

按照有关要求，危险性较大分部分项工程必须编制专项施工方案，严格按照方案实施，在施工中认真落实技术交底和分部分项工程验收制度，同时，系统辩识施工现场存在的危险源，对危险设备和危险区域予以明显标识，采取定期检查和不定期巡查相结合的方法，全面加强危险源监控。

4.2预警发布方式和条件

突发预警时，现场负责人利用对讲设备、电话、扩音设备或呼喊等方式发布预警：

突发安全事故时，事故发现人员立即报告现场负责人，由现场负责人拨打值班电话报告事故情况或直接报告应急救援副总指挥和总指挥。应急值班人员接警后，立即将警情报告应急救援总指挥、副总指挥。应急救援总指挥、副总指挥事故报告后，符合本预案启动条件时，立即向应急值班人员发出启动本预案的指令；应急值班人员接到启动应急预案命令后，立即向各救援小组成员下达赶赴现场指令。

5信息报告程序

5.1 信息报告

24小时应急职守电话0335-3030560

5.2信息报告方式、要求与处置流程

见综合预案4.3

6 应急响应

6.1响应分级

见综合预案5.1

6.2响应程序

见综合预案5.2

6.3处置措施

6.3.1机械伤害事故预防和管理措施

①机械设备应按其技术性能的要求正确使用。随时检查安全装置是否失效，缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用。

②按规范要求对机械进行验收使用，验收合格后方可使用。

③机械操作工按操作规程操作，，工作期间坚守岗位，按操作规程操作，遵守劳动纪律。

④严禁对处在运行和运转中的机械进行维修、保养或调整等作业。

⑤机械设备应按时进行保养，当发现有漏保失灵或超载带病运转等情况时，有关部门应停止其使用。禁止操作故障设备

6.3.2机械伤害事故应急处置措施

①迅速将伤员脱离危险地带，移至安全地带。

②项目经理立即拨打120向当地急救中心取得联系（医院在附近的直接送往医院），应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话，并派人到路口接应。同时立即向应急救援指挥部报告。

③技术组相关负责人立即到达现场，首先查明险情，确定是否还有危险源。与应急救援相关人员商定初步救援方案，并向应急总指挥、副总指挥汇报，经总指挥汇报批准后，现场组织实施。

④现场救援。

⑤记录伤情，现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制，受伤部位，受伤程度等第一手资料。

7应急物资与装备保障

见综合预案8.3

附件F

触电安全事故应急预案

1 事故类型和危险程度分析

在施工过程中，可能发生触电事故主要体现在机械设备漏电、雨天后配电箱内进水导致漏电、电气设备接线不正确、未执行“三相五线”制、漏电保护器失灵、安全管理检查不到位等。事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。

2 应急处置原则

为保证职工生命及财产安全，当发生事故时，本着“统一指挥、自救为主、分工负责、积极应对”的原则，以最快速度实施有序、高效的救援，使人员得到救助、事故得到控制，减少人员伤亡、降低财产损失。

3  组织机构及职责

3.1应急组织体系

见综合预案3.1应急组织体系

3.2应急组织成员日常及应急状态下的工作职责

3.2.1应急救援领导小组组长（总指挥）职责

见综合预案3.3.2

3.2.2应急救援领导小组副组长（副总指挥）职责

见综合预案3.3.3

3.2.3应急救援领导小组其他成员职责

①参与企业应急预案的编制、维护更新管理工作，当好组长的参谋。

②负责宣传国家有关应急预案工作的法律、法规和公司有关应急管理的要求和规定。

③服从应急救援领导小组和应急指挥部的领导、调动。

④参加公司组织的应急救援培训及演练活动。

⑤完成其他与应急救援相关的工作。

4 预防与预警

4.1危险源监控

按照有关要求，危险性较大分部分项工程必须编制专项施工方案，严格按照方案实施，在施工中认真落实技术交底和分部分项工程验收制度，同时，系统辩识施工现场存在的危险源，对危险设备和危险区域予以明显标识，采取定期检查和不定期巡查相结合的方法，全面加强危险源监控。

4.2预警发布方式和条件

突发预警时，现场负责人利用对讲设备、电话、扩音设备或呼喊等方式发布预警：

突发安全事故时，事故发现人员立即报告现场负责人，由现场负责人拨打值班电话报告事故情况或直接报告应急救援副总指挥和总指挥。应急值班人员接警后，立即将警情报告应急救援总指挥、副总指挥。应急救援总指挥、副总指挥事故报告后，符合本预案启动条件时，立即向应急值班人员发出启动本预案的指令；应急值班人员接到启动应急预案命令后，立即向各救援小组成员下达赶赴现场指令。

5信息报告程序

5.1 信息报告

24小时应急职守电话0335-3030560

5.2信息报告方式、要求与处置流程

见综合预案4.3

6 应急响应

6.1响应分级

见综合预案5.1

6.2响应程序

见综合预案5.2

6.3处置措施

6.3.1触电事故预防和管理措施

①坚持电气专业人员持证上岗，施工现场做到临时用电的架设、维护、拆除等由专职电工完成，非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。

②建立临时用电检查制度，按临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

③检查和操作人员必须按规定穿戴绝缘胶鞋、绝缘手套；必须使用电工专用绝缘工具。

④临时配电线路必须按《施工现场临时用电安全技术规范》进行安装架设。在建工程的外侧防护与外电高压线之间必须保持安全操作距离。达不到要求的，要增设屏障、遮栏或保护网，避免施工机械设备或钢架触高压电线。无安全防护措施时，禁止强行施工。

⑤施工现场临时用电的架设和使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。

- 综合采用TN-S系统和漏电保护系统，组成防触电保护系统，形成防触电二道防线。

- 雨天禁止露天电焊作业。

- 各种高大设施必须按规定装设避雷装置。

⑨坚持临时用电定期检查制度。

6.3.2触电事故处置措施

①迅速将伤员脱离危险地带，移至安全地带。

对于低压触电事故，如果触电地点附近有电源开关或插销，可立即拉开电源开关或拔下电源插头，以切断电源。如无法立即切断电源可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干燥木把的铁锹等切断电源线，也可采用干燥木板等绝缘物插入触电者身下，以隔离电源。当电线搭在触电者身上或被压在身下时，也可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具，拉开提高或挑开电线，使触电者脱离电源。严禁直接去拉触电者。

对于高压触电事故，应立即通知有关部门停电。有条件的现场可用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。严禁现场任何人员靠近或使用非专用工具接触触电者。

触电者如果在高空作业时触电，断开电源时，要防止触电者摔下来造成二次伤害

②项目经理立即拨打120向当地急救中心取得联系（医院在附近的直接送往医院），应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话，并派人到路口接应。同时立即向应急救援指挥部报告。

③技术组相关负责人立即到达现场，首先查明险情，确定是否还有危险源。与应急救援相关人员商定初步救援方案，并向应急总指挥、副总指挥汇报，经总指挥汇报批准后，现场组织实施。

④现场救援。

⑤记录伤情，现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制，受伤部位，受伤程度等第一手资料。

7应急物资与装备保障

见综合预案8.3

附件G

火灾爆炸安全事故应急预案

1 事故类型和危险程度分析

在施工过程中，可能发生火灾事故主要体现在易燃易爆物品使用及保管不当、动用明火时没有专职看火人员、消防设施配备不齐全、安全管理检查不到位等。事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。

2 应急处置原则

为保证职工生命及财产安全，当发生事故时，本着“统一指挥、自救为主、分工负责、积极应对”的原则，以最快速度实施有序、高效的救援，使人员得到救助、事故得到控制，减少人员伤亡、降低财产损失。

3  组织机构及职责

3.1应急组织体系

见综合预案3.1应急组织体系

3.2应急组织成员日常及应急状态下的工作职责

3.2.1应急救援领导小组组长（总指挥）职责

见综合预案3.3.2

3.2.2应急救援领导小组副组长（副总指挥）职责

见综合预案3.3.3

3.2.3应急救援领导小组其他成员职责

①参与企业应急预案编制、维护更新管理工作，当好组长的参谋。

②负责宣传国家有关应急预案工作的法律法规和公司有关应急管理的要求和规定。

③服从应急救援领导小组和应急指挥部的领导、调动。

④参加公司组织的应急救援培训及演练活动。

⑤完成其他与应急救援相关的工作。

4 预防与预警

4.1危险源监控

## 危险源监控

按照有关要求，危险性较大分部分项工程必须编制专项施工方案，严格按照方案实施，在施工中认真落实技术交底和分部分项工程验收制度，同时，系统辩识施工现场存在的危险源，对危险设备和危险区域予以明显标识，采取定期检查和不定期巡查相结合的方法，全面加强危险源监控。

4.2预警发布方式和条件

突发预警时，现场负责人利用对讲设备、电话、扩音设备或呼喊等方式发布预警：

突发安全事故时，事故发现人员立即报告现场负责人，由现场负责人拨打值班电话报告事故情况或直接报告应急救援副总指挥和总指挥。应急值班人员接警后，立即将警情报告应急救援总指挥、副总指挥。应急救援总指挥、副总指挥事故报告后，符合本预案启动条件时，立即向应急值班人员发出启动本预案的指令；应急值班人员接到启动应急预案命令后，立即向各救援小组成员下达赶赴现场指令。

5信息报告程序

5.1 信息报告

24小时应急职守电话      0335-3030560

5.2信息报告方式、要求与处置流程

见综合预案4.3

6 应急响应

6.1响应分级

见综合预案5.1

6.2响应程序

见综合预案5.2

6.3处置措施

6.3.1 火灾爆炸预防和管理措施

①各施工现场应根据各自进行的施工工程的具体的情况制定方案，建立各项消防安全制度和安全施工的各项操作规程。

②根据施工的具体情况制定消防保卫方案，建立健全各项消防安全制度，严格遵守各项操作规程。

③每日对工程场地进行安全巡检。油漆、稀料等易燃易爆物品必须按照有关要求设立专门仓库或存储点，并有专人管理。

④严格控制施工现场吸烟现象，严格对明火作业进行安全把关，施工前必须开具动火证并设专人监护。

⑤作业现场配备充足的消防器材。

- 特种作业人员持上岗证。

### 6.3.2火灾事故处置措施

①迅速将伤员脱离危险地带，移至安全地带。伤员身上燃烧的衣物一时难以脱下时，可让伤员躺在底上滚动，或用水洒扑灭火焰。

②项目经理立即拨打“119”火警电话和“120”急救电话，并立即向应急救援指挥部报告，以便领导了解和指挥扑救火灾事故。

③技术组相关负责人立即到达现场，首先查明险情，与应急救援相关人员商定初步救援方案，并向应急总指挥、副总指挥汇报，经总指挥汇报批准后，组织扑救火灾。要充分利用施工现场中的消防设施器材，按照“先控制、后灭火；救人重于救火；先重点后一般”的灭火战术原则进行扑救。要首先派人及时切断电源，接通消防水泵电源，组织抢救伤亡人员，隔离火灾危险和重要物资。

④协助消防员灭火。当专业消防队到达火灾现场后，在自救的基础上，火灾事故应急指挥小组要简要的向消防队负责人说明火灾情况，并全力支持消防队员灭火，要听从消防队的指挥，齐心协力，共同灭火。

⑤记录伤情，现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制，受伤部位，受伤程度等第一手资料。

⑥保护现场。当火灾发生时到扑救完毕后，应急指挥不要派人保护好现场，维护好现场秩序，等待对事故原因及责任的调查。同时应立即采取善后工作，及时清理，将火灾造成的垃圾分类处理并采取其他有效措施，从而将火灾事故对环境造成的污染降低到最低限度

7应急物资与装备保障

见综合预案8.3

附件H

食物中毒安全事故应急预案

1 事故类型和危险程度分析

在施工过程中，可能发生食物中毒事故主要体现在地下作业环境存在的各种毒气、现场焚烧的有毒物质、食堂采购的食物中含有毒物质或工人食用腐烂、变质食品；工人冬季取暖时发生煤气中毒、豆角等未彻底炒、煮熟；油漆等气体气味中毒等。在由于工地人员多，饮食卫生关系众多人员的生命健康。一旦发现食物中毒事故，将会导致施工现场人员的生命健康受到威胁和直接的经济损失。

2 应急处置原则

为保证职工生命及财产安全，当发生事故时，本着“统一指挥、自救为主、分工负责、积极应对”的原则，以最快速度实施有序、高效的救援，使人员得到救助、事故得到控制，减少人员伤亡、降低财产损失。

3  组织机构及职责

3.1应急组织体系

见综合预案3.1应急组织体系

3.2应急组织成员日常及应急状态下的工作职责

3.2.1应急救援领导小组组长（总指挥）职责

见综合预案3.3.2

3.2.2应急救援领导小组副组长（副总指挥）职责

见综合预案3.3.3

3.2.3应急救援领导小组其他成员职责

①参与企业应急预案编制、维护更新管理工作，当好组长的参谋。

②负责宣传国家有关应急预案工作的法律法规和公司有关应急管理的要求和规定。

③服从应急救援领导小组和应急指挥部的领导、调动。

④参加公司组织的应急救援培训及演练活动。

⑤完成其他与应急救援相关的工作。

4 预防与预警

4.1危险源监控

## 危险源监控

按照有关要求，危险性较大分部分项工程必须编制专项施工方案，严格按照方案实施，在施工中认真落实技术交底和分部分项工程验收制度，同时，系统辩识施工现场存在的危险源，对危险设备和危险区域予以明显标识，采取定期检查和不定期巡查相结合的方法，全面加强危险源监控。

4.2预警发布方式和条件

突发预警时，现场负责人利用对讲设备、电话、扩音设备或呼喊等方式发布预警：

突发安全事故时，事故发现人员立即报告现场负责人，由现场负责人拨打值班电话报告事故情况或直接报告应急救援副总指挥和总指挥。应急值班人员接警后，立即将警情报告应急救援总指挥、副总指挥。应急救援总指挥、副总指挥事故报告后，符合本预案启动条件时，立即向应急值班人员发出启动本预案的指令；应急值班人员接到启动应急预案命令后，立即向各救援小组成员下达赶赴现场指令。

5信息报告程序

5.1 信息报告

24小时应急职守电话      0335-3030560

5.2信息报告方式、要求与处置流程

见综合预案4.3

6 应急响应

6.1响应分级

见综合预案5.1

6.2响应程序

见综合预案5.2

6.3处置措施

6.3.1中毒事故预防和管理措施

①地下封闭作业环境施工时，要现进行毒气试验，并配备通风设施。

②严禁现场焚烧有害有毒物质。

③工人生活设施符合卫生要求，不吃腐烂、变质食品。炊事员持健康证上岗。暑伏天要合理安作息时间，防止中暑脱水现发生

6.3.2中毒事故处置措施

①项目负责人立即向当地卫生防疫部门（120）电话求援。讲清中毒人员症状、持续时间、人数、地点，并到主要路口引导急救车到达现场。并立即向应急救援指挥部上报事故的初步原因、范围、估计后果。

②保护事故现场，封存食堂剩余食物，如有呕吐物，应利用干净塑料袋等容器封存，供卫生防疫部门化验。

③技术组相关负责人立即到达现场，首先了解和掌握疫情，与应急救援相关人员商定初步救援方案，并向应急总指挥、副总指挥汇报，经总指挥汇报批准后，开展抢救和维护现场秩序，封存事故现场，获取中毒食品的化验样品。

④记录伤情，现场救护人员应边抢救边记录中毒员的状况、中毒前所吃食物等第一手资料。

⑤当事人被送入医院接受抢救后，指挥部即指令善后人员做好与当事人家属的接洽善后处理工作，并做好与有关部门的沟通、汇报工作。

⑥对中毒事故进行原因分析，制定相应的改正措施，认真填写事故调查报告和有关处理报告，并上报公司及有关上级机关。

7应急物资与装备保障

见综合预案8.3

附件I

有限空间安全事故应急预案

1 事故类型和危险程度分析

有限空间作业是指如地下工程、密闭设备内的作业工程。在作业过程中如有违章指挥、违规作业、未操作规程进行等原因，可能造成作业人员中毒、窒息等生产安全事故。

2 应急处置原则

坚持“安全第一、以人为本，居安思危、预防为主”贯彻统一指挥，分级响应，单位自救和社会援助的原则。

3  组织机构及职责

3.1应急组织体系

见综合预案3.1应急组织体系

3.2应急组织成员日常及应急状态下的工作职责

3.2.1应急救援领导小组组长（总指挥）职责

见综合预案3.3.2

3.2.2应急救援领导小组副组长（副总指挥）职责

见综合预案3.3.3

3.2.3应急救援领导小组其他成员职责

①参与企业应急预案的编制、维护更新管理工作，当好组长的参谋。

②负责宣传国家有关应急预案工作的法律、法规和公司有关应急管理的要求和规定。

③服从应急救援领导小组和应急指挥部的领导、调动。

④参加公司组织的应急救援培训及演练活动。

⑤完成其他与应急救援相关的工作。

4 预防与预警

4.1危险源监控

本着施工作业项目严格执行有限空间作业前“先检测，后作业”的原则，依据现场焊接、市政作业现场和周边环境情况，认真检测有限空间可能存在的危险因素。含盖是否符合安全施工作业标准，严控作业区未经检测，作业人员进入有限空间施工作业。作业环境条件可能发现变化时，进行持续或定期检测，作业面更换是重新检测，符合有限空间安全施工作业要求，方准进入施工作业，检测时认真做好检测记录，时间、地点、气体种类、检测浓度内容详细记录。

4.2预警发布方式和条件

当符合下列条件之一时，现场负责人利用对讲设备、电话、扩音设备或呼喊等方式发布预警：

①当作业人员进人有限空间作业连续作业超过规定时间时；

②当有限空间内气体的检测浓度超过规定的标准值时；

5信息报告程序

5.1 信息报告

24小时应急职守电话7940684

5.2信息报告方式、要求与处置流程

见综合预案4.3

6 应急响应

6.1响应分级

见综合预案5.1

6.2响应程序

见综合预案5.2

6.3处置措施

6.3.1 有限空间作业的预防和管理措施

① 有限空间所在单位要制定有限空间作业审批制度，明确审批范围、操作流程及注意事项等内容。

② 各单位必须严格执行作业审批制度，制定有限空间专项方案，严禁擅自进入有限空间作业。

③ 实施有限空间作业前，有限空间所在单位必须对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训，严禁未经教育培训或教育培训不合格的人员上岗作业。

④ 实施有限空间作业前，必须按照相关规定要求，在有限空间入口处或醒目处设置相应安全警示标志，悬挂《有限空间作业审批表》。

⑤ 实施有限空间作业前，各单位必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风检测不合格作业。

6.3.2有限空间事故应急处置措施

① 有限空间事故发生后，现场作业人员立即报告项目负责人或其他管理人员。

② 现场管理人员接到事故报告后，迅速赶到事故现场，判明事故严重程度，查明险情，人员伤亡情况等，如有人员伤亡情况，立即组织抢救，同时上报公司应急救援指挥部。如有必要立即拨打120急救电话，请求救援，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

③ 公司应急指挥部成员接到报警后，立即报告应急救援总指挥或副总指挥，由应急救援指挥部（应急救援领导小组）决定是否启动应急响应程序。

④ 现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤程度等第一手资料。

7应急物资与装备保障

见综合预案8.3

附件J

起重吊运安全事故应急预案

1 事故类型和危险程度分析

起重吊运是现代化工业企业中减轻繁重的体力劳动，提高劳动率的重要工具和设备。是生产经营单位必不可少的生产设备。但是由于起重作业环境复杂，立体交叉作业范围广，工作对象不时的变化，配备工具各不相同，若起重操作不当就会引起事故的发生。

2 应急处置原则

为保证职工生命及财产安全，当发生事故时，本着“统一指挥、自救为主、分工负责、积极应对”的原则，以最快速度实施有序、高效的救援，使人员得到救助、事故得到控制，减少人员伤亡、降低财产损失。

3 组织机构及职责

3.1应急组织体系

见综合预案3.1应急组织体系

3.2应急组织成员日常及应急状态下的工作职责（见综合预案3.3）

3.2.1应急组织成员日常工作职责（见综合预案3.3）

4 预防与预警

4.1危险源监控

必须定期对操作人员进行安全教育培训。增强从业人员的事业心，责任感。严格执行操作规程和安全生产的管理规定，作业前必须做好安全交底，检查好相关器具完好，作业现场设置必要的防护人员和相应的防护围栏。吊运物品要码放平稳，防止发生倾覆。

4.2预警发布方式和条件

当符合下列条件之一时，现场负责人利用对讲设备、电话、扩音设备或呼喊等方式发布预警：

①  在起重吊运作业过程中，如遇强风、暴雨等恶劣天气时；

②  当吊运的物品有明显变形、倾斜等情形时。

③  当起重现场有人员通过时；或围栏内有其他作业人员时。

5信息报告程序

5.1 信息报告

24小时应急职守电话7940684

5.2信息报告方式、要求与处置流程

见综合预案4.3

6 应急响应

6.1响应分级

见综合预案5.1

6.2响应程序

见综合预案5.2

6.3处置措施

6.3.1起重吊运的预防和管理措施

①  起重作业人员必须持有有效证件，方可上岗作业。

②  起重作业人员必须戴好安全帽，及相应的防护用品。

③  对起重配件质量，应按规范要求进行检查验收，合格后方可使用。

④  经常检查起重作业层上的施工荷载情况，不得发生超载。

⑤  当出现六级及以上大风和浓雾、大雨、大雪等恶劣天气时，必须立即停止作业。

⑥  在起重作业中要坚持上岗检查制度，确认工作人员防护品齐全有效后采能上岗作业。

⑦  起重吊运大件或复杂的起重作业，应制定好吊运的施工方案，应编制起重吊运的专项方案，并案有关规定组织评审和专家论证。由专人指挥。

⑧  凡起重物在吊起、移动、落位过程中安全通过的空间、地点、通道都要进行查看，防止碰撞压伤。在起重过程中任何人不准在起重物下通过。

6.3.2起重吊运应急处置措施

①  吊运起重作业时，如有事故的发生应急救援小组要迅速作出反应在第一时间内赶到事故现场，组织现场的抢救工作，协调好各职能人员的应急职责，负责好现场的维护工作。

②  故现场抢险组，应根据事故特点，采用相应的应急救援物资、设备开展事故现场的紧急抢险工作，抢险过程中首先要注重人员的救援、事故现场内外易燃易爆等危险品的封存及转移等，其次是贵重物资设备的抢救；随时与项目部安全领导小组、保护组、救护组、通讯组保持联络。

③  故现场保护组，应开展保护事故现场，人员的疏散及清点工作。现场保护组人员应指引无关人员撤到安全区，指定专人记录所有到达安全区的人员，并根据现场员工名单表、各宿舍人员登记表，经事发现场人员的证实，确定事发现场人员名单，并与到达安全区人员进行核对，判断是否有被困人员；随时与项目部安全领导小组、抢险组、救护组、通讯组保持联络。

④  安全领导小组，应根据事故程度确定，工程施工的停运，对危险源现场实施交通管制，并提防相应事故造成的伤害；根据事故现场的报告，立即判断是否需要应急服务机构帮助，确需应急服务机构的帮助时，应立即与应急服务机构和相邻可依托力量求教，同时在应急服务机构到来前，作好救援准备工作：如：道路疏通、现场无关人员撤离、提供必要的照明等。在应急服务机构到来后，积极作好配合工作。

⑤  事后，安全领导小组，要及时组织恢复受事故影响区域的正常秩序，根据有关规定及上级指令，确定是否恢复生产，同时要积极配合上级安全领导小组及政府安全监督管理部门进行事故调查及处理工作。同时要做到“四不放过”的原则。

7应急物资与装备保障

见综合预案8.3